## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

采购人：东莞市金菊福利院

项目名称：东莞市金菊福利院医疗康复器材采购项目

品目名称：其他医疗设备

采购金额：1,094,690.00元（人民币壹佰零玖万肆仟陆佰玖拾元整）

采购包1（ 东莞市金菊福利院医疗康复器材采购项目）

- 主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后按合同、招标文件及投标文件约定的要求和标准进行交货，交货期为合同签订后15日内完成安装、调试、培训，并配合采购人完成验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| ★付款方式 | - 预付款：合同签订后10日内，采购单位向中标人支付合同总金额的30%作为预付款。 - 验收款：全部设备通过最终验收试运行正常后15日内支付合同总金额的70% - 注：申请支付每一期合同款项时，中标人必须先向采购人提供当前应付合同款金额等额合法发票。 - 付款凭证：中标人需提供正规发票、验收报告、付款申请、质保承诺函等材料。 |
| ★质保期 | - 质保期：从验收合格之日起不少于一年，质保期内中标人对所供设备（含系统软件）实行包修、包换、包退、包维护保养，免费升级除颤器（含柜），床旁心电监护仪，多导心电图机，心肺复苏机、中频治疗仪、频谱仪，所需全部费用包括在本项目总报价中。 - 质保期内，中标人须对包括不限于医疗器具消毒柜、紫外线消毒车、床单位臭氧消毒机，电动吸引器、墙式氧气吸入器、负压吸引器、除颤器（含柜）、压缩雾化器、多导心电图机、心肺复苏机、中频治疗仪、床旁心电监护仪、红外线理疗仪、频谱仪等医疗设备做到定期回访，主动排查隐患，确保货物始终处于良好使用状态。 |
| 验收要求 | - 1.外观验收：器材外观完好，设备无破损、划痕，标识清晰完整，配件齐全（如监护仪电极片、吸引器导管等）；安装位置准确、牢固，电气连接安全规范，线缆收纳整齐，无安全隐患；功能调试正常，参数符合设计标准，整体符合方案要求。 - 2.材质与行业标准合规要求验收： - （1）所有医疗设备需提供完整的医疗器械注册证（或备案凭证）、生产许可证、产品技术要求及临床评价报告（适用时），耗材类（雾化器药杯、吸引器导管）需提供医疗器械注册证。 - （2）布艺类部件（如训练椅坐垫、康复床床垫）面料需达到GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》B1级防火要求，并通过防污、防螨、抗菌处理（抗菌率≥99%），面料色牢度≥4级（耐洗、耐摩擦），无异味（异味等级≤1级）。 （3）所有器材需遵循安全性、有效性、合规性三大原则，对应国家/行业标准做好检测工作。 （4）设备若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 - 3.中标人完成全部制作安装工作后，如果发现数量不足、质量或技术参数与清单不符等问题，中标人须在3日内按照采购人要求及时更换或退货，确保所有项目完全符合合同规定，中标人承担由此产生的相关费用。 - 4.验收流程：由采购单位组织验收，对照招标文件及合同及注册标准逐项验收，形成书面验收报告，明确验收结论；不合格设备中标人需在3日内更换，重新验收。 |
| - 现场踏勘 | - 本项目不组织统一现场踏勘，投标人如有需要请自行踏勘，自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用自负。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | - ★报价要求： - 1.报价须包含设备及所需附件的购置费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、保险费、各种税费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定的责任和义务、达到合同目的的一切费用。 - 2.投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 - 3.投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 |

- 技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 其他医疗设备 | 东莞市金菊福利院医疗康复器材采购项目 | 项 | 1.00 | 1,094,690.00 | 1,094,690.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一： 东莞市金菊福利院医疗康复器材采购项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、总体要求 - 1.采购需求中所有列出的相关货物技术要求均不是唯一指定，即投标人可就货物提出替代标准，只要相当于（或优于）规定的货物品质和性能等技术参数要求，并提供满足采购需求要求 的证明材料，则视为合格（如有参考样式图，仅供投标人了解项目情况使用，实际以投标人对更有利于项目实施所提供的投标货物为准）。 - 2.《采购需求》凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标文件处理。 - 3.需求中带“△”为本项目的核心产品“三功能护理床”，投标人应清晰列明“货物名称、规格型号、品牌、产地、数量、价格等”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算。 - 4.所有采购器材必须是全新的、未使用过的合格产品，符合国家医疗器械标准、行业标准及产品说明书要求，具备产品合格证、出厂检验报告、临床评价资料（适用时）、医疗器械注册证（如适用）等相关证明文件。 - 采购清单 本次采购包括三功能护理床、诊疗床、多功能治疗车、电动吸引器、床单位臭氧消毒机、多导心电图机等，具体规格、材质及数量见下表： 序号; 物品名称; 物品规格; 材质说明; 数量; 单位. 1; “△”三功能护理床; 2100*1200（mm）; A级白蜡木、科技白蜡木木皮、高级无味环保油漆、德国电机、8公分半棕半棉防水床垫 功能：1、背部抬升；2、腿部抬升；3、整体升降；; 67; 个. 2; 诊疗床; 常规; 升降设置，靠背多档位自由调节，舒适透气皮革，加厚回弹海绵，防变形高密度海绵; 1; 张. 3; 诊疗床; 常规; 升降设置，靠背多档位自由调节，舒适透气皮革，加厚回弹海绵，防变形高密度海绵，遥控一键升降; 1; 张. 4; 护理床; 常规; 采用一级冷轧钢板冲压成型；钢板需经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用喷塑处理，漆膜坚固，附着力强，折弯工艺 均匀平整，各部位连接位之间无裂缝、脱焊、焊瘤等，美观、耐用。配件：采用优质五金配件，表面经过特殊处理，防锈、防污，容易清洁，表面无凸起，色泽均匀。扶手：选用优质不锈钢加工制作，经过多道工序改良，安装便捷，坚固耐用。; 8; 张. 5; 洗浴床; 常规; 手摇升降，医用静音轮，304不锈钢; 1; 张. 6; 治疗柜（含操作台）; 2800*600*H1800（mm）; 导轨及铰链采用优质静音品牌，三节导轨，抽身可全部抽出，具有抽拉顺畅，消声静音，防倾覆功能。医用内嵌式拉手；五金配件采用304不锈钢耐腐蚀防锈配件；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。; 2; 张. 7; 医疗器具消毒柜; 23L; 医用器皿灭菌消毒; 1; 个. 8; 药柜; 常规; 上方为层架可选装门（钢框玻璃），下方为抽屉和带门层架; 3; 个. 9; 备药柜; 1460*120*H480（mm）; 材质；1460*120*480mm，材质；304不锈钢，板材；1.2mm厚，内衬框架结构，横10竖3，平顶30格无门，小格高120长120深120mm; 1; 个. 10; 备药柜1; 1460*120*H480（mm）; 材质；1460*120*480mm，材质；304不锈钢，板材；1.2mm厚，内衬框架结构，横10竖3，平顶30格无门，小格高120长120深120mm; 1; 个. 11; 备药柜2; 1460*120*H760（mm）; 材质；1460*120*760mm，材质；304不锈钢，板材；1.2mm厚，内衬框架结构，横10竖5，平顶50格无门，小格高120长120深120mm; 2; 个. 12; 医用转运车; 1900*720*500/800（mm）; 规格：1900*720*500/800mm；升降行程：300mm；车面材质：ABS工程塑料一次模压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀；起背调节：65°；升降调节：500～800mm；刹车系统：125mm豪华静音脚轮，转动灵活，稳定性强; 1; 台. 13; 多功能治疗车; 765*470*980（mm）; 一体成型台面，加固式除颤仪平台，表面光滑，防吸附，大容量静音抽屉，隐形式副工作台。; 1; 台. 14; 病例车; 常规; 80格; 1; 台. 15; 紫外线消毒车; 常规; 1.紫外线灯管功率：≥30W x 2；2、辐射紫外线波长：253.7nm；3、紫灯管可调整角度：0-180度；4、消毒时间自控范围：0-120分钟使用；5、车轮：万向轮≥4个，带360度车轮；; 10; 台. 16; 多功能送药车; 840*500*980（mm）; 大容量抽屉，带隔板，静音轮; 5; 台. 17; 不锈钢护理污物车; 900*500*800（mm）; 加厚不锈钢; 5; 台. 18; 药物柜操作台; 1500*600*H800（mm）; 304不锈钢材质，不锈钢台面防腐蚀，有带锁抽屉，大空间，可调层板分层收纳; 1; 张. 19; 电动吸引器; 常规; 电源电压 220V±22V,50Hz±1Hz；电机功率 120VA 吸引泵 活塞泵；极限负压值 ＞0.09mpa；噪声 ＜60db（A）；抽气速度 ＞20L/min；贮液瓶2500ml/只，2只；外形尺寸 350*305*795mm；净重 19.5kg; 1; 套. 20; 简易呼吸器; 常规; 材质：精选 PVC；用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用; 1; 套. 21; 墙式氧气吸入器; 常规; 供气系统配件氧气管道医用氧气湿化瓶，医院墙式（吸氧雾化两用）国标; 75; 个. 22; 负压吸引器; 常规; 吸引器的气压应能在0-0.07MPa范围内调节，其最大流量不小于2.5l/min，瓶体在不大于-0.07MPa负压作用下，不产生吸瘪或变形; 75; 个. 23; 除颤器（含柜）; 常规; 物理规格/性能1.1.▲整机重量（含电池）≤2.5kg；1.2.主机尺寸：≤290mm（长）×220mm（宽）×95mm（高）; 1; 台. 24; 压缩雾化器; 常规; 药水兼容、雾量可调、轻音设计; 10; 台. 25; 小型电动研磨药机器; 多功能研磨打粉机; 其他医疗用品; 2; 个. 26; 床单位臭氧消毒机; 常规; - 产品用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。二、基本技术参数要求：1、床单位臭氧消毒器机身采用高品质阻燃复合材料制作、流线型设计、光洁度好易清洁。 2、机身设计有扶手易于推动、配置高品质脚轮并且脚轮具有刹车功能。机身设计有储存消毒袋的抽屉等功能。3、整机运行噪声：≤40dB；无刺耳噪声干扰病人； - 杀菌因子：臭氧；采用“微间隙放电技术”钛铬臭氧发生器； - ▲5、机器开启30分钟后臭氧浓度≥1500mg/m3（提供具有省级CMA资质检测机构的检测报告） - 6、臭氧最低发生量≥3g/h；臭氧发生管使用寿命≥16000小时；臭氧解析时间≤10 min；7、臭氧环境泄漏量<0.05mg/m3; 6; 台. 27; 多导心电图机; 常规; 通过打印患者信息并以纸质形式呈现来实现患者信息交流的 。用于诊断心脏异常，确定病人对药物治疗的反应，以及揭示心脏功能的趋势和变化。; 1; 台. 28; 心肺复苏机; 常规; 用于心跳停止急救方面，开放气道、重建呼吸和循环。心肺复苏机主机*1台； 手部固定绑带*1套； 肩带*1条； 面罩*1个； 面罩固定带*1套； 呼吸安全*1套； 电池*1块； 吸盘*1个； 车载电源线*1条；; 1; 台. 29; 中频治疗仪; 常规; 1.额定输入功率：11VA。2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。3、尺寸（允差±20mm）：长380mm，宽310mm，高120mm。4、显示方式：液晶显示。5、输出通道：两路中频率为2kHz-10kHz，单一频率允差±10%。7、调制频率为0-150Hz，单一频率允差±10%或1Hz取大值。8、中频载波波形：双向方波，脉宽50us-250us，允差±10%。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等。调制方式：联系、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。11、具有60个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考。12、中频输出电流：在500π的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。13、干扰电性工作频率：4kHz，允差值10%。调制频率：10.12512，允差士10%。差频频率范围：0~1121z，允差士10%或士1Hz取较大值。调幅度：0%、100%，允差士5%。14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。15、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。16、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。17、电极板温度：38°C-55°C，分6档可调，允差士3°C。18、离子导入输出直流电流：在500π的负载下，每路输出电流不超过50mA.分0-99级可调。; 1; 台. 30; 床旁心电监护仪; 常规; 彩色TFT，12.1寸显示屏，监测心电、体温、呼吸、无创血压、血氧及脉率，手提设计易于携带，内部铝合金构架，数据可以即刻打印，有支架; 2; 台. 31; 红外线理疗仪; 常规; 三频红外理疗、温度调节、倾倒断电; 2; 个. 32; 频谱仪; 常规; 电源：220V，定时范围：0至60分；模拟人体的皮肤、肌肉、骨骼的频谱场，以照射的方式从外向直接作用于人体，从而对人体内的频谱场进行调节，以达到正常状态。; 2; 台. 33; 血糖检测仪; 用于监测人体毛细血管全血或静脉全血中葡萄糖浓度; 其他医疗用品; 5; 个. 34; 身高体重仪; 常规; 超声波身高体重测量仪健康一体机，智能语音播报; 1; 台. 35; 电子血压计; 常规; 测量原理：示波法；具有BLE低功耗蓝牙传输功能，实现血压测量数据无线传输；显示：LED数字显示；数据存储：血压计支持最少30组血压测量数据的存储功能；测量位置：左、右臂，适用于各种人群，机体设计更方便老年人、残疾人及各种行动不便的病人使用；可测量手臂周长：22～32厘米; 10; 台. 36; 捣药盅; 坚固耐用，压泥研磨捣碎; 其他医疗用品; 2; 个. 37; 免洗手消毒液支架; 公共区域使用; 其他医疗用品; 50; 支. 38; 基础外科器械; 常规; 医疗基础外科简易器械，防滑厚实，耐酸防锈。含拉钩、气管套管、手术刀片、刀柄、手术剪、止血钳等。; 1; 套. 39; 外科器械盘医用器皿; 常规; 镊子筒、酒精缸、盛放器械、弯盘托盘、不锈钢光滑润泽以及AB弯盘等，加厚防锈304不锈钢; 2; 套. 40; 医院用托脚架; 升降高度：45～75cm; 不锈钢托脚架带轮盖垫+盆，皮革坐垫，升级旋转按钮调节，不锈钢换药盆，加厚不锈钢脚底座，静音万向轮。; 3; 个. 41; 医疗垃圾桶; 30L; 加厚塑胶盖，加厚脚踏; 6; 个. 42; 医疗垃圾桶; 240L; 带盖，脚踩垃圾箱; 2; 个. 43; 医生服; 常规; 35%棉.65%涤138*71斜纹布; 10; 件. 44; 候诊椅; 常规; 3人位有皮垫，框架材质为金属材料; 1; 张. 45; 餐桌板; 870/1005*315*28（mm）; 可伸缩、加厚ABS病床餐位板、一次性注塑成型、配杯子槽、筷子槽; 8; 张. 46; 床垫; 常规; 海绵防褥疮垫; 8; 张. 47; 钢塑马桶椅; 常规; 靠杆－地面：72～83cm；座便板－地面：41cm；扶手－地面：61cm；座便板长：39cm；宽：37cm；便孔长：25cm；宽：35cm；前杆：44；便桶深：18；便桶盖：25；椅腿高度5档调节; 8; 张. 48; 玻璃体温计; 三角形口腔; 其他医疗用品; 20; 支. 49; 预充式导管冲洗器; 5ML; 其他医疗用品; 20; 只. 50; 医用固定带; 腰腹部型; 其他医疗用品; 1; 条. 51; 腕部固定带; 磁控型; 其他医疗用品; 2; 条. 52; 踝关节固定带; 磁控型; 其他医疗用品; 2; 条. 53; 不锈钢分药盆; 13.5*10.5*5.5cm; 其他医疗用品; 100; 个. 54; 配药用具; 配药勺、配药碗; 其他医疗用品; 2; 套. 55; 枕头套; 480*760（mm）; 全棉; 24; 个. 56; 床单; 2300*1600（mm）; 全棉; 24; 张. 57; 被套; 2000*1500（mm）; 全棉; 24; 床. 58; 薄被子; 2000*1500（mm）; 全棉面料; 24; 张. 59; 厚被子; 2000*1500（mm）; 全棉面料，隔寒保暖; 24; 张. 60; 护士服; 常规; 35%棉.65%涤138*71斜纹布; 20; 件. 61; 护工服套装; 常规; 35%棉.65%涤138*71斜纹布; 40; 套. 62; 护士帽子; 常规; 涤纶面料加厚; 20; 只. 63; 女护士鞋; 常规; 按实际码数提供; 20; 双. 64; 护士挂表; 常规; 挂表带针扣; 20; 只. 65; 医疗垃圾桶; 常规; 30L; 1; 个. 66; 黄色医疗垃圾桶; 240L; 240L; 2; 个. 67; 运动训练套装; 常规; 易的运动功能训练，满足康复日常基础训练需求。 1.设有功能栏位，对于运动治疗室的治疗设备进行整理收纳； 2.设有专用的手持负重系统安装位置； 3.设有专用的弹力带安装储存位置，具有保护及收纳作用； 4.配有组合式悬挂装置，可用于悬挂沙袋、训练垫、弹力管等物件； 5.配有绑式沙袋； 6.配有层板组合式收纳隔板，复合实木材质，可任意调节层板高度； 7.收纳柜配有自锁脚轮，方便移动位置； 8.提供折叠式体操棒及收纳装置； 9.提供平衡软垫及收纳装置； 10.提供弹力带、弹力绳等及其收纳装置。; 1; 套. 68; 手部康复套装; 常规; 用途：训练患者手、眼协调功能。 训练方式： a）把插棒放在地板上，坐在地板上操作。 b）把插棒放在桌子上，站立或坐着进行操作。 训练方法： a）将插棒从孔位取出，再插入孔位，多次重复操作。 b）将插棒全部从孔位取出，再插入孔位，多次重复操作。; 3; 套. 69; 手平衡协调训练器; 常规; 用途：训练患者手、眼协调功能。; 3; 套. 70; 病人服; 常规; 涤纶面料加厚; 40; 套. - 三、项目服务要求 - （一）样品要求 本项目因仅凭书面方式不能准确描述采购需求，需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。为充分体现投标货物（设备）的产品质量与技术工艺，要求投标人在递交投标文件的同时按本项目采购需求的要求（样品制作符合或优于采购需求）在项目评审现场提供下列产品的实物样品作为评审依据。 1.投标样品 序号; 名称; 数量; 规格及要求（mm）; 备注. 1; 三功能护理床; 1; 2100*1200。A级白蜡木、科技白蜡木木皮、高级无味环保油漆、德国电机、8公分半棕半棉防水床垫 功能：1、背部抬升；2、腿部抬升；3、整体升降；; 不需要提交检测报告。. - 2.样品提交及退回 - （1）提供样品要求 - 所有的样品都须按招标文件要求提供，每件样品必须贴标签，标签上须写明投标人名称、样品名称、项目名称、采购项目编号。样品包装须可靠、牢固，否则投标人自行承担因包装损坏 产生的后果。为避免泄露商业秘密，建议投标人提供样品时，自带布料覆盖于样品上。 - （2）样品递交时间：样品接收及安装时间为投标截止时间前一天18:30至21：00 - （3）样品摆放地点：东莞市公共资源交易中心。。 - （4）样品退回：项目中标公告发布后五个工作日内，未中标的投标单位领回样品，逾期未领，则由相关部门负责处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购人和采购代理机构概不负任何责任。确定中标人后，中标人实物样板将作为验收时的货物验收标准。 - （二）包装、保险及发运、保管要求 - 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、 - 防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的 - 费用均由中标人承担。 - 中标人负责将设备材料送到现场的全部运输，包括装卸车、设备现场的搬运。 - 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收设备。 - 设备在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 - 设备在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 - 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 - （三）安装与调试 - 中标人负责货物的安装调试等工作，并承担由此产生的所有费用（包括但不限于辅材、人工等所需的一切费用），中标人负责到采购人指定的地点进行安装、调试。 - 中标人应提交详细安装调试进度表，设安装负责人，负责安装协调管理工作；中标人在安装过程中要遵守安全操作规程，把安全放在第一位，由于中标人原因出现任何人员伤亡事故由中标人负全部责任。 - 如果合同设备安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。 - 按国家相关施工验收规范进行，所有设备确保能够正常使用。 - （四）售后服务要求 - 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 - 在质保期内，中标人应对影响设备正常运转的故障负责，相关费用由中标人承担，所有服务由中标人上门进行，不得收取任何费用。 - 服务响应时间：对采购人的服务通知，中标人在接到通知后2小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。 - 中标人应保证所供设备的零配件或相关配置附件的长期供应。 - 以上为基本要求，中标人需针对本项目特点制定详细的售后服务计划。 - （五）培训要求 - 中标人需向采购人提供详细的培训计划，负责对采购人方技术人员进行系统性培训（包括但不限于设备使用培训、操作维护培训等），使其掌握设备的使用技能。 - 中标人需按照采购人指定的时间、地点向采购人提供专业的培训服务。中标人需提供每台仪器设备的使用流程视频。 - 培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。 - 中标人需按照采购人提供所有医疗康复器材的使用说明书。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |